Персонализация настольных перекидных календарей.

1) Персонализация трафаретной печатью:

Обратите внимание — для трафаретной печати необходим макет в векторном формате.

Принимаются файлы в формате СorelDraw — версии X8 и ниже, а так же Adobe Illustrator  — версии CS6 и ниже. Файлы должны быть сделаны в цветовом пространстве — CMYK.

Шрифты — должны быть (скривлены) переведены в вектор, если будут использоваться цвета по шкале Pantone, то их необходимо задавать по шкале Pantone solid to process.

Поле для нанесения трафаретной печатью — 135 х 27 мм (отмечено пунктирной линией).

Трафаретная печать — не предусматривает варианты печати изображения «на вылет», поэтому справа, слева и снизу должен быть задан отступ изображения от обрезного формата толщиной 2,5 мм.

2) Персонализация полноцветной печатью.

Наносится с помощью кашировки (прикатки) изображения, отпечатанного на матовой самоклейке. Для полноцветной печати — подходят любые форматы изображения, как в векторе, так и в растре.  Файлы должны быть сделаны в цветовом пространстве — CMYK. Растровые изображения должны быть выполнены в полиграфическом разрешении не менее 300 dpi на дюйм.

Размер макета для полноцветной печати — 150х40 мм, при этом значимые элементы дизайна — должны размещаться внутри области, выделенной пунктиром. Для полноцветной печати — необходимо задать вылеты под-обрез. Для компенсации погрешности при подрезке, фон должен выходить за красную границу обрезки.