Технические требования к макетам под стерео-варио

Подготовленный макетом под стерео-варио технологию представляет собой:

- многослойный файл в формате *.psd или *tiff

- разрешение макета 300dpi

- цветовая модель

- CMYK: Evroscale coated или Coated Fogra27

- шрифты в макете отрастрированы. Читаемость шрифта зависит от его размера, начертания, гарнитуры, цвета заливки и обводки.

Гарантированно читаемый размер шрифта не менее 10pt.

- дополнительны каналы, пути, маски, слои  удалены

- все эффекты необходимо "слить", слои привести в режим "Normal", ъ

т.е. не должно остаться режимов типа – mulpiplay ни overley.

В файле должны быть указаны уровни, по-слоям,

что выше а что ниже.

Всего 5 уровней:

-1 самый верхний.

0 самый четкий и читаемый (лого и другой текст лучше ставить на него)

1

2

3 - самый нижний. (фон)

3) Непременное условие - должен быть добавлен фон - по 5 мм сверху и снизу и по 25 мм вправо и в лево от обрезного формата.

4) Учесть - снизу перфорация 10 мм.

5) Учесть - сверху пробивается пикколо.